O R D E N A N Z A    Nº  2 7 8 8 / 2 0 2 2

Visto la necesidad de proceder a la reglamentación de los espacios públicos destinados a   “VEREDAS”; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado espacio debe contemplar al arbolado público y al desarrollo de sus raíces;

Que, asimismo, deberá establecer el lugar destinado a la circulación peatonal;

Por ello:

LA COMISION COMUNAL DE ALCORTA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º): Fíjense las nuevas  normas que regulan  la construcción  y mantenimiento

de  veredas en el ejido urbano.-

ARTICULO 2º): Obligación de construir veredas:

2.1. VEREDAS: Todo propietario de un predio baldío o edificado con frente a la vía pública (en zonas que la Comuna pueda suministrar información sobre línea y nivel), está obligado a construir y conservar sobre ese frente la vereda y su correspondiente espacio verde, conforme lo dispuesto por esta reglamentación.

2.2. Todas aquellas veredas en que la distancia entre la Línea Municipal y el cordón de calzada sea igual o mayor a dos metros (2 m) deberán contener una porción destinada a césped y arborización.

2.3. Los parámetros son los siguientes:

a) Cuando el rango disponible sea entre dos metros (2m) y tres metros (3m), la acera podrá ser como mínimo de un metro cincuenta centímetros (1.5 m) y la distancia restante deberá ser destinada a césped y arborización.

b) Cuando la distancia disponible se encuentra en el rango entre tres metros (3m) y cuatro metros (4m), el ancho de la acera podrá ser como mínimo el sesenta por ciento (60%) de esta medida y el resto deberá ser cinta verde.

c) Cuando la distancia disponible supere los 4 metros (4m) el ancho de la acera podrá ser como máximo de dos metros (2m) y la distancia restante deberá ser destinada a cinta verde.

2.4. En las esquinas se deberán respetar los recorridos de cruces de las sendas peatonales y de rampas para tránsito de discapacitados como prolongación de las aceras de la cuadra.

2.5. Deberán contemplarse las interrupciones a la Cinta Verde, en el caso de los accesos vehiculares a cocheras, garajes o playas de estacionamiento.

2.6. MATERIALIDAD: El material para la construcción de las veredas deberá ser antideslizante y resistentes al impacto, tendrán una pendiente transversal hacia la calle  del orden del uno al tres por ciento, las diferencias de nivel entre los distintos terrenos del área urbana, deberán ser salvadas en sus veredas mediante pendientes longitudinales que permitan lograr una acera sin resaltos.

//.///

//.///

2.7. VEREDAS ARBOLADAS: La Comuna de Alcorta no aprobará plano alguno de edificación o refacción en edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectadas frente a árboles existentes. La solicitud obliga al proyectista a diseñar la  vereda y relevar con precisión los árboles existentes.

2.8. REBAJES DE CORDÓN: Queda prohibido el rebaje en los cordones en todos los pavimentos de la localidad a excepción de las entradas para vehículos y las bajadas para discapacitados.

2.9. ENTRADAS DE VEHICULOS: El solado que sirve para entrada, cubrirá totalmente el área comprendida por el ancho de la vereda y la amplitud de su entrada, con una elevación de 0.07 m sobre el pavimento de la calle.

2.10. OCUPACIÓN DE VEREDAS: Cuando la vereda sea ocupada con fines comerciales, ya sea bares, confiterías, locales gastronómicos, etc. Se deberá solicitar autorización previa con la presentación de plano y/o croquis para su aprobación.

2.11. Queda prohibida la instalación sobre la vereda, bajo su superficie y/o sobre el espacio aéreo, en forma permanente o transitoria, de ningún elemento y/o estructura  para los frentistas particulares no descriptos arriba. En el caso de violación de la prohibición,  se procederá a labrar acta de infracción, aplicándosele una multa de 100 UF como mínimo y hasta un máximo de 300 UF, además de un cargo diario de 3 UF, hasta tanto no se  cumpla con el presente ordenamiento.

ARTICULO 3º): Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMUNA DE ALCORTA, A  LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- - - - - - - - - - - - - - - -

SRA. SUSANA E. RODRIGUEZ                                           SR. JOSE MARIA OLIVIERI

Secretaria Administrativa                                                            Presidente